SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR :  Drawieński Park Narodowy w Drawnie

ADRES  :        ul. Leśników 2 73-220 Drawno

ZADANIE:      Budowa garażu dwustanowiskowego

Kod CPV		45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7: Roboty budowlane

45223800-4: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Opracował :   mgr inż. Janusz Korpalski

Wałcz  styczeń. 2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

Przedmiotem opracowania jest budowa garażu dwustanowiskowego

Obręb geodezyjny Drawno, gm. Drawno, dz. nr 22/15

Jednostka ewidencyjna 320203_4 Drawno – Miasto

Obręb ewidencyjny 320203_4.0006 Drawno

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa garażu dwustanowiskowego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i projektowaną infrastrukturą techniczną oraz dwóch garaży jednostanowiskowych.

Kategoria obiektu – III.

- Garaż dwustanowiskowy to budynek parterowy bez poddasza, niepodpiwniczony. Zabudowa w postaci prostokąta. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 15o. Zabudowa tworzy zwartą bryłę architektoniczną. Ściany zewnętrzne osłonowe z płyty warstwowej ściennej PIR gr.60mm. Pokrycie dachu płyta warstwową PIR gr.60mm. Stolarka drzwiowa i wrota garażowe PVC w kolorze ciemnego grafitu.

Kubatura budynku: 	183,75m3

Powierzchnia użytkowa przyziemia – 53,60m2

- wysokość: 3,78m

- długość:    7,00m

- szerokość: 8,00m

Liczba kondygnacji – 1

Zgodność użytkowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Budynek garażowy zaliczono do kategorii PM.

Opis proponowanych rozwiązań .

1. Fundamenty

Projektuje się bloki fundamentowe 50/20/80 cm, wylewane z betonu żwirowego posadowione na rzędnej – 0,83m (minimum 80cm poniżej poziomu projektowanego terenu) .

2. Ściany nadziemia, kominy.

Ściany zewnętrzne osłonowe z płyty warstwowej PIR gr. 60mm.

Wentylacja garażu: nawiew kratkami wentylacyjnymi #14/20cm, 30cm nad posadzką. Wywiew wywietrzakiem dachowym dn 100 w kalenicy dachu.

3. Konstrukcja budynku, pokrycie.

Konstrukcja budynku w postaci ram stalowych, płatwie dachowe z zetowników giętych na zimno.

Pokrycie z płyty warstwowej PIR gr.60mm.

Szczegółowy układ warstw stropodachu przedstawiono na rysunku przekroju.

4. Podkłady i posadzki.

Podkład pod posadzki na gruncie z betonu C12/15 gr. 20cm na podsypce piaskowo – żwirowej gr. min. 20cm.

Posadzka – kostka betonowa gr. 8cm.

5. Stolarka.

Drzwi i bramy garażowe typowe.

6. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja pionowa bloków fundamentowych z masy bitumicznej dyspersyjnej lub z masy asfaltowo-kauczukowej.

Paroizolacja – powłoka antykorozyjna płyty warstwowej (cynk Z275).

7. Izolacje termiczne

Ściany z płyty warstwowej PIR gr 60mm.

Pokrycie z płyty warstwowej PIR gr. 60mm.

8. Wykończenie wewnętrzne.

Posadzka z kostki betonowej gr. 8cm.

Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej gr. 60mm, kolor wg kolorystyki budynku.

9. Wykończenie zewnętrzne – wg kolorystyki budynku.

Pod rurami spustowymi wykonać betonowe odpływy.

Opaska wokół budynku z kostki betonowej typu „Polbruk” gr. 6cm o szerokości 50cm.

10. Rynny i obróbki blacharskie.

Rynny, rury spustowe systemowe z tworzywa sztucznego.

11. Wewnętrzna instalacja elektryczna.

Z zastosowaniem przewodów w wykonaniu: 1 fazowa - 3 przewodowa w wersji naściennej w rurkach. Oświetlenie żarowe z możliwością stosowania źródeł energooszczędnych. Przewody neutralne N i ochronne PE z żyłami miedzianymi. Szczegóły w projekcie technicznym branży elektrycznej.

12. Zasilanie zewnętrzne.

Projektowaną linią wewnętrzną energetyczną YKY 5 x 10mm2 z projektowanego złącza kablowo pomiarowego zlokalizowanego w granicy z działką nr 23 (inwestycja ZE). Szczegóły w projekcie technicznym branży elektrycznej.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT :

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich zgodność z dostarczoną dokumentacją, kosztorysami, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie może wykorzystywać braków w dokumentach stanowiących załączniki do umowy (kosztorys, ST i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i ST to takie materiały zostaną zastąpione właściwymi, a elementy już wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA :

- Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia      terenu robót w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Wszelkie szczegóły/zmiany zabezpieczenia terenu montażu Wykonawca ma obowiązek uzgadniać  z ZAMAWIAJĄCYM.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca będzie w czasie realizacji robót przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt p.poz a materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT :

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH :

- Wykonawca będzie stosować wyroby budowlane o parametrach technicznych określonych w przepisach szczegółowych

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych wyrobów budowlanych oraz niezbędne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności określone wymaganymi przepisami -Ustawa  o wyrobach budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje:

1.Harmonogram prowadzenia robót

2.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonaniu robót na żądanie Inspektora nadzoru poprawione będzie przez Wykonawcę na własny koszt.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

Do celów kontroli jakości robót Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych i będzie miał ku temu pełną pomoc Wykonawcy robót.

Kontrola końcowa wykonania robót przeprowadzona będzie zgodnie ze sposobem danym w normach PN-EN.

ODBIORY ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY :

Odbiory częściowe robót będą następowały kolejno po zgłoszeniu ich odbioru przez Wykonawcę robót i stwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru. Roboty ulegające zakryciu jak naprawa podłoży czy izolacje Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wcześniej i przedstawić niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

Odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę i po stwierdzeniu gotowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten nastąpi w terminie przewidzianym umową przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru, w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne do wykonania odbioru końcowego dokumenty:

-protokoły odbiorów częściowych

-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

-certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów budowlanych z        aktualnie obowiązującymi normami

-inne dokumenty o ile będą wymagane umową.

Opracował :  mgr inż. Janusz Korpalski