Załącznik nr 3 do SIWZ

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE :

I    WSTĘP

1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Obwodu Ochronnego Mostniki”             w miejscowości Mostniki gm. Dobiegniew

2.   ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB), obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych:   remontowych,   ogólnobudowlanych,   instalacyjnych  i  wykończeniowych w zakresie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Obwodu Ochronnego Mostniki” w miejscowości Mostniki gm. Dobiegniew

Niniejsza STWiORB związana jest z wykonaniem nw. robót określonych w SIWZ: roboty budowlane: remontowe, ogólnobudowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

4.   OBJAŚNIENIA (DEFINICJE) - OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, są standardowe - podstawowe wynikające z wiedzy budowlanej.

5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT :

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność           z dokumentacją projektową lub uzgodnionymi przez projektantów zmianami, STWiORB, oraz poleceniami Zamawiającego lub jego umocowanych prawnie przedstawicieli.

5.1   Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie określonym w umowie z Wykonawcą za sporządzeniem protokółu przekazania placu budowy.

Z dniem przejęcia placu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za teren budowy, jego wyposażenie i bezpieczeństwo.

Wykonawca zapewni dozorowanie placu budowy po godzinach pracy.

Od dnia przejęcia placu budowy obowiązuje Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia obiektu od odpowiedzialności cywilnej i losowej.

5.2   Dokumentacja projektowa

Komplet dokumentacji projektowej wielobranżowej zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy o roboty budowlane.

  - Zgodność robót z dokumentacją .

Wykonawcę obowiązuje zgodność robót z dokumentacją projektową .

5.4   Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawcę obowiązuje ciągłość zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

5.5   Ochrona przeciwpożarowa w trakcie wykonywania robót,

Wykonawca musi zachować zgodność z obowiązującymi przepisami ppoż.

5.6   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Należy zwrócić szczególną uwagę na nieingerowanie w teren poza nieruchomością obejmującą teren remontowanego budynku.

5.7   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca musi zachować zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa                 i higieny pracy.

5.8   Ochrona i utrzymanie robót

Roboty należy prowadzić za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane adekwatne do nadzorowanej branży oraz prawo do wykonywania zawodu potwierdzone stosownym zaświadczeniem izby inżynierów budownictwa.

5.9   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich praw i innych przepisów związanych z prowadzoną działalnością inwestycyjno - budowlaną.

II    MATERIAŁY

1.   ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW :

Materiały należy uzyskać od sprawdzonych dostawców.

Wszelkie wątpliwości Zamawiającego dotyczące zastosowanych materiałów obciążają Wykonawcę robót.

Materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty (CE) przed ich wbudowaniem. Atesty i certyfikaty muszą być okazane  na życzenie Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli oraz państwowego nadzoru budowlanego.

Komplet atestów i certyfikatów dotyczących wszystkich materiałów będzie podstawą do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego.

2.   POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH :

Zamawiający wyraża zgodę na pozyskanie materiałów miejscowych przy zachowaniu warunków jak w pkt. 1.

3.   INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW l WYROBÓW :

Zamawiający w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w stosunku do jakości materiałów              i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę, ma prawo na jego koszt dokonać inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów.

4.   MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM :

Materiały stosowane przez Wykonawcę, nie odpowiadające wymaganiom określonym w:

- dokumentacji projektowej,

- przedmiarze robót („kosztorysy ofertowe”),

- niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

spowodują formalne wstrzymanie robót w zakresie objętym niezgodnością, do czasu zapewnienia przez Wykonawcę materiałów zgodnych z zawartą umową.

Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót i ich przyczyną pokrywa Wykonawca robót w ramach wartości umownej.

5.   PRZECHOWYWANIE l SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW :

Należy unikać przechowywania i składowania nadmiernej ilości materiałów na placu budowy.

Zapasy materiałowe powinny zabezpieczyć dzienny okres pracy.

6.   WARIANTOWE SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW :

W przypadku dostawców miejscowych, stosować odbiór materiałów loco magazyn dostawcy zgodnie z harmonogramem robót.

III	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w zakresie rodzaju, liczby i dopuszczenia do użytkowania:

- stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający atesty bezpieczeństwa obsługiwany przez przeszkolonych i uprawnionych pracowników.

IV   TRANSPORT

Wymagania dotyczące środków transportu:

- transport pionowy na poszczególne kondygnacje za pośrednictwem dźwigu przyściennego,

- transport poziomy po kondygnacjach za pośrednictwem taczek ręcznych.

V    WYKONANIE ROBÓT

Wymagania prowadzenia robót zgodnie z :

•    umową,

•    dokumentacją projektową,

- STWiORB

•     projektem organizacji robót,

•    zastosowaniem wymaganej jakości materiałów.

VI   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.    Zasady kontroli jakości robót:

  - Kontrola kierownika budowy,

  - Kontrola kierowników robót branżowych,

  - Kontrola inspektorów nadzoru inwestorskiego,

  - Kontrola organów budowlanych.

2.    Pobieranie próbek:

Zgodnie z obowiązującymi normami.

3.    Badania i pomiary:

Zgodnie z obowiązującymi normami.

4.    Raport z badań:

Zgodnie z obowiązującymi normami.

5.    Badania prowadzone przez osoby upoważnione:

Wykona Wykonawca zgodnie z  wytycznymi osoby upoważnionej.

6.    Certyfikaty i deklaracje zgodności:

Do każdego zastosowanego materiału.

7.    Dokumenty budowlane :

7.1   Rejestr obmiarów/Książka obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

7.2   Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zdolności wyrobów budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie osoby upoważnionej.

7.3   Pozostałe dokumenty budowy :

Do dokumentów budowy zalicza się:

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencje na budowie.

  - Zasady przechowywania :

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie wymagane dokumenty budowy posiadane przez Wykonawcę zostaną

przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

VII  OBMIAR ROBÓT

1.   OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT:

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie Dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

2.   ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT l MATERIAŁÓW :

Ilość robót i materiałów określają przedmiary wykonywane z dokładnością do 1 cm.

Zaleca się, by przedmiary wykonywane były w obecności kierownika budowy

3.   URZĄDZENIA l SPRZĘT POMIAROWY :

Obowiązuje legalizacja przyrządów pomiarowych.

4.   WAGI l ZASADY WAŻENIA :

Na zasadach ogólnie przyjętych w budownictwie.

5.   CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU :

Bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności jego wykonania.

VIII    ODBIÓR ROBÓT

1.   OBMIAR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH l ULEGAJĄCH ZAKRYCIU:

Prowadzą kierownik budowy w trakcie prowadzenia nadzoru. Wykonawca ma obowiązek uzyskiwania sukcesywnych wpisów inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakresie i odbiorze robót wg branż zanikających i ulegających zakryciu.

2.   ODBIORY CZĘŚCIOWE :

Następują kwartalnie w oparciu o:

Odbiór częściowy jest podstawą do wystawienia protokółu odbioru elementu robót.

Protokół odbioru elementu robót odnosi się rzeczowo i finansowo do zakresu

wykonanych robót nie przekraczając finansowo wartości wynikających z harmonogramu.

Protokół odbioru robót podpisany i zatwierdzony przez kierownika budowy

stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę robót.

3.   ODBIORY KOŃCOWE

3.1 ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT :

Po zakończeniu całości robót w zakresie zgodnym z zawartą umową

Wykonawca dokonuje następujących czynności:

- zakończenie robót zostaje potwierdzone przez Wykonawcę w formie pisma  do Zamawiającego.

Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę czynności jw. :

- za pośrednictwem kierownika budowy dokonuje ostatecznego sprawdzenia zgodności wykonanych robót z treścią zapisów umownych.

- sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych.

- po pozytywnej ocenie Zamawiającego przygotowania odbioru końcowego przez Wykonawcę lub uzupełnieniu ewentualnych braków zostaje określony termin zakończenia czynności odbioru końcowego.

- podpisanie protokołu odbioru końcowego przez obie strony cyklu inwestycyjnego jest podstawą do uznania odbioru za dokonany (obiekt i wykonane roboty przechodzą pod opiekę i ochronę Zamawiającego).

3.2 DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO :

Muszą być zgodne z zapisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przekazuje w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu spis dokumentów odbiorowych.

Dokumenty odbiorowe obejmują:

- Stosowne, pisemne oświadczenia Kierownika budowy,

- Komplet atestów i certyfikatów oraz DTR do zastosowanych na budowie materiałów

i urządzeń,

c)  Wszystkie urządzenia zamontowane na obiekcie muszą posiadać opis podłączeń,      bezpieczników , zaworów itp.

- Dokumentację powykonawczą wykonanych robót,

- Rozliczenie rzeczowo - finansowe robót (obejmujące również koszt pobranych mediów).

- Udokumentowane potwierdzenie zapłaty całości zobowiązań finansowych przez Wykonawcę swoim podwykonawcom.

- Protokół przekazania - przejęcia kluczy od obiektu przez Zamawiającego.

3.3 ODBIÓR POGWARANCYJNY:

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy robót.

IX   PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.   USTALENIA OGÓLNE :

Płatności bieżące następują na podstawie okresowego odbiorów częściowego udokumentowanego protokółem odbioru elementu robót do wysokości 43,75 % wartości umownej.

Płatność końcowa nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru elementu robót (na brakujące 56,25% wartości umownej) i wystawionej do niego faktury końcowej.

2.   WARUNKI UMOWY l WYMAGANIA OGÓLNE :

Zgodne z treścią projektu umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

X    PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane – (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz. 888)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zmianami (Sz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)